بسم الله الرحمن الرحيم

مدرسة حسن عبد القادر الثانوية بنين

سلم الوصول

في

العلوم الهندسية

(الفترة الثانية) 2013م

- أكمل :-

- تنقسم الفلزات إلى 1/ فلزات حديدية   2/  فلزات لا حديدية .

- القطبان المغنطيسيان المتشابهان ـ يتنافران أما القطبان المغنطيسيان المختلفان يتجاذبان .

- من المكثفات الثابتة : 1/ مكثف العازل الورقي   2/ مكثف السيراميك  3/ مكثف المايكا   4/ المكثف الالكتروني

- المكثفات المتغيرة 1/ المكثفات الهواية    2/ مكثفات التهذيب المتغيرة .

- أ / عرف :-

1/ القوة : هي ذلك المؤثر الخارجي الذي يقوم بتغيير حالة الجسم من حركة أو سكون .

2/ كثافة الفيض المغنطيسي :  يقدر بالعدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي المارة عموديا علي مساحة ما.

الوحدة العملية للفيض المغناطيسي هي الوبر      web

3/ شدة المجال المغنطيسي : عدد خطوط الفيض المارة عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة

4/ الثقل النوعي : هو نسبة وزن حجم معين من الفلز إلي نفس الحجم من الماء في درجة حرارة منخفضة  (4 درجة م ) .

5/ عملية التحميص أو التكليس : هي عملية تؤدي إلي تحويل الكبريت الموجود في الصخور إلي كبريتات يمكن أن تذوب في الماء .

6/ الدائرة المغناطيسية  ؟  تعتبر غالبا مكافئة للدائرة الكهربية وهي عبارة عن مسار مغلق يجري فيه فيض مغناطيسي ويحتوي مصدر قوة محركة مغناطيسية وممانعة تعاكس حركة الفيض،

7/ المنشأة :-جسم يمكنه مقاومة أحمال عاملة عليه دون أن يحدث تشوها كبيرا لأحد أجزائه الاخري .

8/ العارض :- عضو له مقاومة للانحناء والثني من قوة مؤثرة عليه .

### 9/ الأساس:-يراد به الأساس الذي يحمل المبني مثل الأعمدة أو الجدران بالإضافة إلي الأحمال بواسطة المنشأة

### 10/ القوس :-عارض منحني له نصف قطر انحناء كبير جدا مقارنة بعمق مقطعه .

### 11/ الإجهاد :-مقدار القوة المؤثرة علي جسم صلب مقسوما علي وحدة المساحة التي أثرت عليها .

12/ الانفعال : هو التشوه الجزئي الحادث من الإجهاد .

13/ الحد المرن : هو قيمة اقل إجهاد يلزم لإحداث انفعال دائم في الجسم .

14/ المرونة : هي خاصية عودة الجسم لهيأته الأصلية بعد تعرضه لمؤثر خارجي وزواله .

15/ اللزوجة هي : مقاومة المائع لقوي القص أو التشوهات الزاوية .

ضع القائمة ( أ ) مع ما يناسبها من ( ب ) في (ج)

| م | القائمة ( أ ) | القائمة ( ب ) | القائمة ( ج ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | أمراض عدم النظافة | المانحات | شبه موصل سالب |
| 2 | معالجة وتجهيز الإشارات | البحر الطويل | التنفيخ |
| 3 | شبه موصل سالب | القوس | الجملونات |
| 4 | التنفيخ | المضخات | ضغط السوائل |
| 5 | الموائع | المتقبلات | شبه موصل نوع موجب |
| 6 | تنقية المياه | تسمم الطعام | أمراض عدم النظافة |
| 7 | ملوثات هوائية | الترسيب | تنقية المياه |
| 8 | ضغط السوائل | الدخان | ملوثات هوائية |
| 9 | شبه موصل نوع موجب | السوائل والغازات | الموائع |
| 10 | الجملونات | وظيفة الالكترونات | معالجة وتجهيز الإشارات |

من أنواع الأساسات :

1/ الأساس الضحل               2/ الأساس العميق

اذكر طريقة الإسناد في كل من الأساس الآتي ؟

1/ الضحل : عادة يكون الإسناد عبر الآتي :

أ/ قاعدة             ب/ حصيرة             ج/ بسطة

2/ العميق: عادة يكون الإسناد عبر الأتي:

ا/ دعامة طوب            ب/ دعامة علبة             ج/ مجموعة ركائز (خوازيق )

تقسم التربة إلى ثلاثة أقسام هي:-

1/ تربة غير متماسكة  2/ تربة متماسكة  3/ تربة عضوية

ج/ اكتب نص قانون هوك ؟

ما لم تتخط القوة المؤثرة حد المرونة فان الاستطالة الناتجة تتناسب طريدا مع مقدار القوة  .

د/ اذكر أقسام الأحمال العاملة على الأجسام ؟

1/ أحمال مركزة  2/ أحمال موزعة

هـ/ اكتب معادلة يمكن بها حساب الانفعال ؟

(عل ) = دل ÷ ل

حيث عل = الانفعال، دل = التغير في طول العضو، ل = الطول الأصلي

اكتب اسم المصطلح الآتي:

1/ قابلية السبك  : هي قدرة الفلز على الانسياب عندما يكون سائلاً ليأخذ شكل القالب.

2/ المتانة :   هي قدرة تحمل الفلز للثني والالتواء في الاتجاهات المضادة.

3/ المرونة :  هي قدرة الفلز لا ستعادة حجمه وأبعاده الأصلية بعد زوال الاجتهادات الواقعة عليه .

4/ قابلية اللحام : هي قدرة قطعتين منفصلتين أو أكثر من الفلزات علي التماسك والالتحام عند درجة حرارة عالية دون استعمال وسيط في اللحام .

5/الصلادة : هي قدرة الفلز لمقاومة التآكل نتيجة للاحتكاك أو المقاومة للخدش أو القطع أو الاختراق .

اجب عن الأتي ؟

1. ما مكونات شحنة الفرن العالي ؟

1. فحم الكوك               2. الحجر الجيري             3. .خام الحديد

2. اذكر العمليات التحضيرية لخام الحديد ؟

1عملية التكسير

2عملية الفرز

3عملية التعريض والتكسير

4. عملية التركيز

5. عملية التحميض والتكليس .

3. من المجموعات الأساسية في المحرك ؟

1/ مجموعة الوقود    2/ مجموعة التبريد    / مجموعة التزييت   3/ مجموعة الاشتعال

4.  أكمل بوضع العبارة الصحيحة ؟ في الدورة الرباعية نجد :

يسمي بشوط السحب  يكون فيه صمام السحب مفتوحا وصمام الطرد مغلقا ويتحرك فيه المكبس من الاعلي إلي الأسفل  .

يسمي بشوط الطرد  يكون فيه صمام السحب مغلقا وصمام الطرد مفتوحا ويتحرك فيه المكبس من الأسفل إلي الأعلى  .

يسمي بشوط القدرة  يكون فيه صمام السحب مغلقا وصمام الطرد مغلقا ويتحرك فيه المكبس من الاعلي إلي الأسفل  .

يسمي بشوط الضغط  يكون فيه صمام السحب مغلقا وصمام الطرد مغلقا ويتحرك فيه المكبس من الأسفل إلي الأعلى  .

- اجب عن ما يلي :

1/ اذكر خواص الفلزات وتحدث عن الخاصية التكنولوجية ؟

- خواص طبيعية  2. خواص كيميائية 3. خواص ميكانيكية 4. خواص تكنولوجية

الخواص التكنولوجية: وهي قابلية الفلز لإجراء بعض العمليات التكنولوجية عليها.

2/ ما هي أسباب استخدام فحم الكوك كوقود في الأفران ؟

- لأنه ينتج حرارة عالية عند الاحتراق .

- يخلف اقل قدر من الرماد.

- رخيص الثمن

- خفيف الوزن

3/ عرف المحركات الحرارية ؟

هي محركات تحول الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق أنواع الوقود المختلفة إلي شغل ميكانيكي يستفاد منه في إدارة مختلف أنواع الآلات المستخدمة في الصناعة.

4/  اذكر أنواع المحركات الحرارية ؟

- محركات الاحتراق الداخلي

- محركات الاحتراق الخارجي

5/ لماذا سميت محركات الاحتراق الداخلي والخارجي بهذا الاسم ؟

- في الاحتراق الخارجي يتم احتراق الوقود خارج اسطوانات المحرك وتنتقل الحرارة الناتجة من احتراق الوقود عن طريق التوصيل إلي مادة التشغيل .

- في الاحتراق الداخلي  يتم احتراق الوقود داخل اسطوانات المحرك أو في وعاء متصل بها وتؤثر نواتج الاحتراق مباشرة علي المكبس .

6/عرف الشوط :  هو حركة المكبس من النهاية العليا إلي النهاية السفلي داخل اسطوانة المحرك .

7/ اذكر الفرق بين محرك الديزل والبنزين ؟

| وجه المقارنة | محرك الديزل | محرك البنزين |
| --- | --- | --- |
| معدات الاشتعال | ليس له معدات اشتعال منظورة | له شمعات احتراق وملف اشتعال وموزع شرر |
| البخر | تملا الاسطوانات بهواء فقط | له مغذ لخلط البنزين |
| حق الوقود | له مضخة حقن ورشاشات | ليس به مضخة حقن أو رشاشات |
| نوع الحقن | زيوت ثقيلة | زيوت خفيفة |
| ضغط الانضغاط | من 30 إلي 40 كجم/متر مربع | من 6 إلي 8 كجم /متر مربع |
| نسبة الانضغاط | 1:14 إلي 1: 16 | 1: 5 إلي 1 : 7 |
| الجودة الحرارية | 35 % | 20% |
| مقدار الوقود المستهلك للحصان | 190 جرام | 270 جرام |

عدد أجزاء السيارة الأساسية ؟

1/ الهيكل      2/ المحرك   3/ القابض   4/ المحور الخلفي    5/ الوصلات المفصلية

6/الحدافة        7/ عمود نقل الحركة   8/ صندوق المسنن الخلفي  9/ العجلات

عدد أجزاء محرك السيارة ؟

1/ كتلة المحرك     2/ رأس المحرك        3/ الحدافة         4/ حشيات رأس الاسطوانة

5/علبة المرفق       6/ المكبس             7/ مجمع مجاري السحب    8/ الصمامات

9/ كراس التحميل    10/ عمود المرفق    11/ عمود الحدبات

عرف الدائرة المغنطيسية ؟

هي عبارة عن مسار مغلق يجري أو يسري فيه فيض مغناطيسي  وتحتوي مصدر قوة دافعة مغناطيسيه وهي غالبا مكافئة للدائرة الكهربية.

ملحوظة :

لا يوجد ما يسمي بالشحنة المغناطيسية وان الذي يقطع الدائرة المغنطيسية هو الفيض المغناطيسي.

ماذا تعرف عن الممانعة المغناطيسية ؟

هي كمية قياسية تمثل النسبة بين القوة الدافعة المغناطيسية والفيض المغناطيسي.

م  = ق.د.م ÷    ( تقاس بـ أمبير لفة لكل  متر)

حيث      الفيض المغناطيسي ويقاس بـ web   و  ق.د.م   القوة الدافعة المغناطيسية

اكتب العلاقة بين شدة المجال وكثافة الفيض المغناطيسي ؟.

هـ  ب                  (1)

هـ  = ب ÷            (2)

هـ  شدة المجال المغنطيسي

ب  كثافة الفيض المغنطيسي

  نفاذية الفراغ

هـ =  (ت×د)/ف       (3)

ف تمثل محيط الحلقة       د تمثل عدد اللفات   ت تمثل التيار المار في الملف

ما هي الالكترونات ؟

هي العلم والتقنية المختصان بسريان الدقائق المشحونة في مادة غازية أو فراغ أو مادة شبه موصلة.

الوظيفة الأساسية لإلكترونات ؟

القيام بتجهيز ومعالجة الإشارات .

الإشارة هي  :

كمية فيزيائية معينة قد تتغير أو لا تتغير مع الزمن .

أشابه الموصلات هي :

هي مواد يمكن التحكم في درجة توصيلها من خلال إضافة شوائب من عناصر محددة في بنيتها البلورية .

ما هي استخدامات النبائط الالكترونية ؟

1/ الاتصالات            2/  الحاسوب            3/  القياسات           4/  التحكم

ما هو التشابك البلوري ؟

هو النموذج الفرعي الذي يتكرر خلال بلورة مفردة.

ما الفرق بين الإشارة السكونية والإشارة الحركية ؟

الإشارة السكونية هي الإشارات الثابتة مع الزمن .

الإشارة الحركية هي الشارة المتغيرة مع الزمن .

ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيح ؟

1/ التربة الرملية هلي تربة ؟

1 . عضوية                                                2 . متماسكة

3. غير متماسكة                                          4.  كل الإجابات غير صحيحة

2/ حاملات الشحنة الحرة

1. الالكترونات والبروتونات                        2 . الالكترونات والفجوات

3. الالكترونات والنيترونات                        4. البروتونات والنيترونات

3/ شبه الموصل نوع سالب يمكن الحصول عليه بـ :

- إدخال ذره زرنيخ خماسي التكافؤ في التشابك البلوري لذرة السيلكون  .

- إدخال ذره زرنيخ ثلاثي  التكافؤ في التشابك البلوري لذرة السيلكون  .

- إدخال ذره فسفور خماسي التكافؤ في التشابك البلوري لذرة السيلكون  .

- كل من  الإجابات 1 و3 صحيحة .

- 4/ / شبه الموصل نوع موجب يمكن الحصول عليه بـ

- إدخال ذره زرنيخ ثلاثي  التكافؤ في التشابك البلوري لذرة السيلكون  .

- إدخال ذره انديوم  ثلاثي  التكافؤ في التشابك البلوري لذرة السيلكون  .

- إدخال ذره فسفور خماسي التكافؤ في التشابك البلوري لذرة السيلكون  .

كل من  الإجابات 1 و2 صحيحة .

5/ تعني الهندسة المدنية بـ :

- علوم الإنشاءات  و الأساسات و الجسور

- البيئة .

- علوم الماء

- علوم الطرق والنقل وحركة السير

- كل ما ذكر صحيح .

لماذا تضاف الشوائب عمداً إلى أشباه الموصلات بعد تمام تنقيتها ؟ وما نوعا هذه الشوائب ؟

لزيادة موصلية المادة شبه الموصلة عند درجة حرارة الغرفة العادية.                                    بماذا تتعلق الهندسة البيئية ؟

تتعلق بمواضيع

1/موارد الماء ومصادره من حيث الخواص وأساليب التقنية والاستخدام والتخزين والتوزيع والإدارة المتكاملة.

2/ جمع الفضلات ومعالجتها والتخلص النهائي منها .

3/ ومكافحة تلوث الهواء والحد من الضوضاء والضجيج في البيئة المحيطة.

ماذا يقصد بمياه التساقط ؟

المراد بها تلك المياه الساقطة علي الأرض في صورة سائلة (مطر )  أو صلبة  (ثلج ) .

ماذا يقصد بالمياه السطحية ؟

يقصد بها المياه الجارية أو المستقرة علي سطح الأرض مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات ونحوها

ما هي المياه الجوفية ؟

هي تلك المياه المتكونة داخل الأرض من جراء تسرب المياه السطحية عبر التربة .

ماذا نقصد بالماء المستعذب ؟

هو الماء المعاد استعماله وهو المستخلص من مصادر غير مباشرة مثل تحليه مياه البحر وإعادة استخدام مياه المجاري.

إلي ماذا تهدف الإدارة المتكاملة للمياه ؟

تهدف إلي تامين المياه للجميع وتغطية احتياجاتهم وأنشطتهم المختلفة وتوفير الماء اللازم للزراعة وإنتاج الغذاء وإحداث وعي عام وتنظيم استهلاك المياه وحسن توظيفها .

اذكر أربعة من الإمراض المنقولة بالماء ؟

أ/ الكوليرا      ب/ التهاب الكبد المعدي  (اليرقان)     ج/ الدسنتاريا      د/ القارضيا

اذكر أربعة من أمراض عدم النظافة  ؟

ا/ الدسنتاريا الباسيلية    ب/ تسمم الطعام    ج/ السلمونيات         د/ الرمد الصديدي

ماذا يقصد بتلوث الهواء ؟

يقصد به وجود ملوثات للهواء في الغلاف الجوي أو في الهواء الخارجي بتركيز مناسب وبخواص معينة ولفترة زمنية كافية تهدد أو تضر بحياة الإنسان وممتلكاته أو تؤثر علي مملكتي الحيوان والنبات .

ما هي مصادر تلوث الهواء ؟ هي نوعان :

1/  مصادر طبيعية   وتشمل :

الهباء والغبار والأتربة والرمل والدخان البركاني والغازات الناتجة من تحل المواد العضوية  والضباب .

2/ مصادر صناعية وتشمل :

اكاسيد الكبريت  و اكاسيد النيتروجين والهايدرو كربونات وأول أكسيد الكربون .

اذكر أربعة من الفلزات اللاحديدية ؟

1/ النحاس  2/ الألمونيوم    3/ الخارصين       4/ الرصاص

اذكر ثلاثة من السبائك اللاحديدية ظ

1/ سبائك النحاس الأصفر      2/ سبائك البرونز        3/ السبيكة البيضاء

اذكر أهم خواص معدن الألمونيوم ؟

1/ فلز طري    2/ ينصهر عند درجة حرارة منخفضة 3/ خفيف الوزن 4/ رخيص الثمن   5/قابل للسحب والطرق 6/ مقاوم للتآكل.

من خواص الفلزات الطبيعية 1/ الوزن النوعي 2/ قابلية الانصهار 3/ قابلية اللحام 4/ قابلية التوصيل 5/ قابلية السبك.

من العمليات التحضيرية لخام الحديد:    1/ عملية التكسير    2/ عملية الفرز

3/ التعريض والغسيل 4/ التركيز     5/ التحميض والتكليس.

من أنواع الزهر المسبوك : 1/ الزهر الأبيض   2/ الزهر الرمادي   3/ الزهر الكري   4/ الزهر اللدن  .

والله ولي التوفيق ،،،،

إعداد الأستاذ /   حسن مصطفي محمد أحمد

(ود المك )