# بسم الله الرحمن الرحيم

اعداد الاستاذ / فتح الرحمن السر محمد احمد 0121440335

# المجال  المغناطيسي للتيار الكهربي

بالرسم وضح  شكل و اتجاه المجال المغنطيسي الناشئ من سلك مستقيم يحمل تيار ؟

بالرسم وضح اتجاه المجال الناشئ عن ملف لولبي ؟

بالرسم وضح اتجاه المجال الناشئ من سلك دائري يحمل تيار ؟

اذكر اسم و نص القاعدة المستخدمة في تحديد اتجاه المجال الناشئ من سلك مستقيم يحمل تيار

اذكر القاعدة المستخدمة في تحديد اتجاه المجال الناشئ من سلك دائري ؟

اذكر اسم القاعدة المستخدمة في تحديد اتجاه المجال الناشئ من ملف لولبي ؟

ضع علامة ( P )  أمام العبارات الصحيحة  و علامة ( X ) أمام العبارات الخاطئة فما يلي :-

التسلا:-هي كثافة الفيض المغناطيسي التي تولد قوة مقدارها 1نيوتن على سلك طوله 1 متر ويمر به تيار شدته 1 أمبير (     )

تنعدم القوة المؤثرة على سلك يحمل تيارا كهربيا موضوعا في مجال مغناطيسي عندما يكون السلك عموديا على المجال	 (     )

تنحرف البروتونات المتحركة عموديا على مجال مغناطيسي ويتحدد اتجاهها حسب منطوق قاعدة فلمنج لليد اليسرى (     )

إذا مر تيار كهربائي في سلكين متوازيين  تنشأ بينهما قوة (     )

القوة المؤثرة على شحنة تتحرك عمودياً على اتجاه مجال مغناطيسي تتحدد بقاعدة اليد اليمنى لفلمنج (     )

التسلا هي كثافة المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور  10 8  خط عموديا خلال سطح مساحته 1متر 2 (    )

تقاس كثافة المجال المغناطيسي بوحدة    ويبر/ متر2.(    )

تزداد كثافة المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم بزيادة شدة التيار الكهربائي.(     )

تنحرف ابرة البوصلة الموضوعة بالقرب من موصل يحمل تيارا كهربيا لان  الموصل يولد  حوله مجالا كهربيا (     )

تزداد كثافة المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم بزيادة طوله.(     )

إذا قذف نيوترون بسرعة مقدارها (ع) عموديا على مجال مغناطيسي منتظم كثافة تدفقه (ب ) فإنه

يتحرك  داخل المجال في مسار دائري (    )

لا يتأثر السلك المستقيم الذي يمر به تيار مستمر بقوة مغناطيسية إذا كان موازياً لخطوط مجال مغناطيسي (    )

يتحرك الأيون في مسار دائري عندما يدخل عمودياً في مجال مغناطيسي (    )

تزداد شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم بزيادة شدة التيار الكهربائي فقط (    )

تقاس شدة المجال المغناطيسي بوحدة    ويبر/متر2 (    )

ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير إلي أفضل أجابة

ولج جسم مشحون بشحنة سالبة على اتجاه موازي لمجال مغناطيسي فعند زيادة سرعته فإن القوة المؤثرة عليه:

أ) تزداد	ب) تقل		ج) لا تتغير		د) تنعدم

سلك مستقيم طوله 0.3 متر وضع موازيا على مجال مغناطيسي شدته 4×10-3 تسلا إذا مر به تيار شدته 2 أمبير فإن مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة عليه بالنيوتن تساوي:

أ) صفر          	ب) 2.4 × 10-3	     ج) 26.7×10- 2                        د) 15

وحدة كثافة المجال المغناطيسي ب تساوي:

أ-   وحدة قوة / ( وحدة شحنة × وحدة سرعة)

ب-  (وحدة قوة × وحدة سرعة) / وحدة شحنة

- وحدة شحنة /( وحدة قوة × وحدة سرعة)

د-     وحدة سرعة /(وحدة قوة× وحدة شحنة)

سلك طوله 80 سم و يمر به تيار شدته 2 أمبير وضع عموديا في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 40 تسلا  فان القوة المؤثرة عليه بالنيوتن تساوي

أ)  6.4    ب)  2800		ج)  64  	د)  6400

سلكان متوازيان البعد بينهما 5 أمتار وطول كل منهما 10 سم ويمر بكل منهما تيار شدته 2 أمبير فان القوة المتبادلة بينهما تساوي ؟

أ- 2× 10-5 	ب-   1 × 10-5	ج- 4× 10-5       د-  2× 10-7

جسم مشحون بشحنة سالبة ولج مجال مغنطيسي كثافته 1000 تسلا بسرعة

1 × 10 6 متر / ث   وكانت القوة المؤثرة عليه 32 × 10 2 نيوتن   اوجد عدد الالكترونات فى هذا الجسم  ؟

أ) 32 × 10 19	ب) 32 × 10- 19	ج) 2× 10 -20 	       د) 2× 10 20

عند زيادة سرعة شحنة تتحرك عمودياً على اتجاه مجال مغناطيسي فإن القوة المؤثرة عليها:

أ) تزداد		ب) تقل  	ج) لا تتغير		د) تنعدم

عندما يمر تيار كهربائي في سلك مستقيم يتولد مجال مغناطيسي على هيئة:

أ-خطوط مستقيمة			ب- خطوط منحنية

ج-خطوط متقاطعة	د-دوائر متحدة المركز يمر السلك بمركزها

عدد خطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا خلال وحدة المساحات هي:

أ-التسلا		     ب- الو يبر

ج- الفيض المغناطيسي		د- كثافة الفيض

سلك معدني مستقيم يحمل تيارا كهربائيا شدته 2أمبير فان كثافة فيضه عند نقطة تبعد عن محوره 2سم يساوي بوحدة ويبر/ متر2:

أ- 4× 10-5 		ب-   1 × 10-5

ج- 2× 10-5        د-  2× 10-7

علل لما يلي تعليلاً علمياً دقيقاً :

تنافر الاقطاب المغناطيسية المتماثلة وتجاذب الاقطاب المختلفة  ؟ وضح وذلك بالرسم

حركة  موصل يحمل تيار داخل مجال مغناطيسى  ؟  وضح وذلك بالرسم

يتحرك الأيون في مسار دائري عندما يدخل عمودياً في مجال مغناطيسي

تنحرف الإبرة المغناطيسية عند مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم بالقرب منها .

يتنافر سلكان متوازيان عندما يمر فيهما تياران في اتجاهين مختلفين.

في الشكل ادناه موصل يحمل تيار حدد اتجاه المجال

- في الشكل أدناه تم تحديد المجال حدد اتجاه التيار

في الأشكال أدناه موصل يحمل تيار حدد اتجاه حركة الموصل(القوة)

ت

×

ب

حدد اتجاه التيار

حدد اتجاه المجال

- في الأشكال أدناه حدد اتجاه القوة لشحنة متحركة اذا كانت

(الشحنة + )                                                     (الشحنة – )

ع × × × ×          ..........              ع  × × × ×         ع     ..........                                       × × × ×       ع  ..........                × × × ×                 ..........

احسب كثافة الفيض الناتج عن موصل يحمل تيار شدته 5 امبير عند نقطة تبعد عنه 5 سم واوجد

القوة المؤثرة على سلك طوله 1 متر ويحمل تيار شدته 50 امبير وضع فى تلك النقطة  ؟

سلكان متوازيان البعد بينهما 5 امتار وطول كل منهما 10 سم ويمر بكل منهما تيار شدته 2 أمبير احسب القوة المتبادلة بينهما ؟

جسم مشحون بشحنة سالبة ولج مجال مغنطيسى كثافته 1000 تسلا بسرعة 1 × 10 6 متر / ث   وكانت القوة المؤثرة عليه 32 × 10 2 نيوتن   اوجد عدد الالكترونات فى هذا الجسم  ؟

قذف جسيم الفا عمودياً في مجال شدته 10 –4 تسلا فكانت القوة المؤثرة عليه 96 × 10 –18 نيوتن احسب سرعة الجسيم والعجلة التى يتحرك بها  ؟

في الشكل المقابل (a , b , c) ثلاث أسلاك حرة الحركة فإذا أمر بها تيارات كهربائية

a

b

c

متساوية الشدة -(  ت  ) في  أي الاتجاهات  يتحرك  السلك ( b   )